A W D C A R B O N C R E D I T M O D E L โมเดลการประเม ินคาร์บอนเครดิต AWD AWD Rice Cultivation Carbon Credit Assessment Model — T-VER-P-AG-001 มาตรฐาน: T-VER-P-AG-001 (TGO Thailand) พื้นที่ทดลอง: 3 แปลงนาข้าว (นครราชสีมา, สุพรรณบุรี, อุบลราชธานี) GWP: IPCC AR5 (CH4=28, N2O=265) เอกสารอ้างอิงทางเทคนิค dMRV Platform Documentation 2026 Edition

# 1. ภาพรวมโมเดลการประเมินคาร์บอนเครดิต AWD

เอกสารฉบับนี้อธิบายโมเดลการประเมินคาร์บอนเครดิตสำหรับการปลูกข้าวด้วยวิธี AWD (Alternate Wetting and Drying) ซึ่งเป็นระบบจำลองการทำงานของแปลงนาข้าวในประเทศไทยจำนวน 3 แปลง ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ได้แก่ นาชลประทาน นาน้ำฝน และนาแล้ง โดยใช้มาตรฐาน T-VER-P-AG-001 ขององค์การแก๊สเรือนกระจก (TGO) เป็นเกณฑ์หลักในการคำนวณ

AWD เป็นเทคนิคการปลูกข้าวที่สลับระหว่างช่วงน้ำท่วมและช่วงแห้ง เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากนาข้าว ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการทำให้โลกร้อนสูง (GWP = 28 เท่าของ CO2) การประเมินเครดิตคาร์บอนจะคำนวณโดยเปรียบเทียบก๊าซที่ปล่อยจริงในโครงการ AWD กับ baseline ที่สมมติว่าปลูกข้าวแบบท่วมตลอด (Continuous Flooding) ความแตกต่างที่ลดลงคือเครดิตคาร์บอนที่ได้รับ

ไฟล์หลักของระบบ: mini-services/awd-simulator/index.ts (1,187 บรรทัด) ทำงานบนพอร์ต 3032 ให้บริการผ่าน Socket.IO สำหรับ dashboard แบบเรียลไทม์ และ MQTT สำหรับส่งข้อมูลไปยัง broker ภายนอกที่ 35.213.186.240:1883

# 2. มาตรฐานและข้อมูลอ้างอิง

## 2.1 มาตรฐานหลักที่ใช้

โมเดลอ้างอิงมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้:

| มาตรฐาน | องค์กรผู้ออก | การใช้งานในโมเดล |
| --- | --- | --- |
| T-VER-P-AG-001 | TGO (องค์การแก๊สเรือนกระจก) | วิธีการคำนวณหลักสำหรับโครงการ AWD ในไทย |
| TGO Guidelines for Rice Cultivation MRV (2566) | TGO | แนวทางการวัด รายงาน และตรวจสอบ (MRV) |
| IPCC AR5 | IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) | ค่า Global Warming Potential (GWP) |
| IPCC 2006 GL Vol. 4 Ch. 11 | IPCC | การปล่อย N2O จากดินที่ถูกจัดการ |

ตารางที่ 1: มาตรฐานอ้างอิงหลักของโมเดล AWD

## 2.2 ค่า Global Warming Potential (GWP)

โมเดลใช้ค่า GWP ตาม IPCC AR5 ซึ่งเป็นค่าที่ TGO ประกาศใช้ในปี 2566:

const GWP_CH4 = 28;     // 1 kg CH4 = 28 kg CO2e (100-year horizon)
const GWP_N2O = 265;    // 1 kg N2O = 265 kg CO2e

ค่าเดิมใน IPCC AR4 ใช้ CH4 = 25 และ N2O = 298 แต่ TGO ปรับมาใช้ค่า AR5 ในปี 2566

## 2.3 Baseline Emission Factor (EF) — Continuous Flooding

ค่าพื้นฐานกรณีปลูกข้าวแบบท่วมตลอด (baseline เพื่อเปรียบเทียบ) แบ่งตามประเภทนาข้าว 3 แบบ:

| ประเภทนา | EF (kg CH4/ha/day) | ค่าคงที่ในโค้ด |
| --- | --- | --- |
| นาชลประทาน | 1.30 | TVER_EF_CF_IRRIGATED |
| นาน้ำฝน | 1.00 | TVER_EF_CF_RAINFED |
| นาแล้ง | 0.70 | TVER_EF_CF_DRY |

ตารางที่ 2: Baseline Emission Factor สำหรับ Continuous Flooding

## 2.4 ค่าแปลงหน่วย (Unit Conversion Constants)

// 1 mg/m2/hr x 10000 m2/ha / 1e6 mg/kg x 24 hr/day = 0.24 kg/ha/day
const MG_M2_HR_TO_KG_HA_DAY = 0.24;

      
// kg CH4 -> tCO2e: kg x GWP / 1000
const KG_CH4_TO_TCO2E = GWP_CH4 / 1000;   // 0.028
const KG_N2O_TO_TCO2E = GWP_N2O / 1000;   // 0.265

# 3. พื้นที่ทดลอง 3 แปลง

ระบบจำลอง 3 แปลงนาข้าว AWD ในประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน เพื่อให้ครอบคลุมกรณีศึกษาหลากหลาย ตั้งแต่นาชลประทานที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ไปจนถึงนาแล้งที่ต้องพึ่งพาฝนธรรมชาติ

## 3.1 ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแปลง

| รหัส | จังหวัด | พื้นที่ (ha) | ดิน | แหล่งน้ำ | พันธุ์ข้าว | ฤดูกาล (วัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| awd-korat | นครราชสีมา | 48 | ร่วนปนทราย | ชลประทาน (ลำตะคอง) | หอมมะลิ 105 | 120 |
| awd-suphan | สุพรรณบุรี | 32 | เหนียว | ฝน + สูบสำรอง | ปทุมธานี 1 | 105 |
| awd-ubon | อุบลราชธานี | 25 | ทราย | ฝนเท่านั้น | กข 43 | 95 |

ตารางที่ 3: ข้อมูลพื้นฐานของ 3 แปลงนาข้าว AWD

## 3.2 พารามิเตอร์ AWD ของแต่ละแปลง

พารามิเตอร์การจัดการน้ำแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและแหล่งน้ำ:

| พารามิเตอร์ | นครราชสีมา | สุพรรณบุรี | อุบลราชธานี |
| --- | --- | --- | --- |
| floodTargetCm (cm) | 10 | 12 | 8 |
| dryThresholdCm (cm) | -15 | -12 | -18 |
| floodDays (วัน) | 7 | 6 | 5 |
| dryDays (วัน) | 5 | 4 | 6 |
| annualRainfallMm (mm) | 1,100 | 1,400 | 800 |
| baseTempMin/Max (C) | 22 / 34 | 24 / 35 | 23 / 36 |

ตารางที่ 4: พารามิเตอร์ AWD ของ 3 แปลง

# 4. วงจร AWD (4 Phases)

วงจร AWD ประกอบด้วย 4 ระยะที่สลับกันไปตลอดฤดูกาลปลูกข้าว การเปลี่ยนระยะขึ้นอยู่กับระดับน้ำและจำนวนวันที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละระยะ

## 4.1 ลำดับการเปลี่ยนระยะ (Phase Transitions)

- FLOODED -> DRAINING: เมื่อครบ floodDays (เช่น 7 วัน)

- DRAINING -> DRY: เมื่อ waterLevel <= dryThresholdCm (เช่น -15 cm)

- DRY -> REFLOODING: เมื่อครบ dryDays (เช่น 5 วัน) หรือฝนตกหนัก > 5 mm/hr

- REFLOODING -> FLOODED: เมื่อ waterLevel >= floodTargetCm -> นับเป็น 1 AWD cycle

## 4.2 คำอธิบายแต่ละระยะ

| ระยะ | สถานะระดับน้ำ | ผลต่อการปล่อยก๊าซ |
| --- | --- | --- |
| FLOODED | ท่วมขัง (+10 cm) | CH4 สูงสุด (anaerobic), N2O ต่ำ |
| DRAINING | ลดลงเรื่อยๆ | CH4 ลดลง, N2O เริ่ม spike |
| DRY | แห้ง (-15 cm) | CH4 ต่ำสุด (aerobic), N2O กลาง |
| REFLOODING | เพิ่มขึ้นกลับ | CH4 กลับมา, N2O spike สูงสุด! |

ตารางที่ 5: ระยะต่างๆ ของวงจร AWD และผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซ

Trade-off สำคัญ: AWD ลด CH4 ได้มาก แต่จะเพิ่ม N2O ในช่วง DRAIN และ REFLOOD เนื่องจากกระบวนการ nitrification-denitrification ดังนั้นโมเดลต้องคำนวณทั้งสองก๊าซเพื่อให้ได้ค่า net GHG ที่ถูกต้อง

# 5. โมเดลการปล่อยก๊าซ (Emission Models)

## 5.1 โมเดล CH4 (มีเทน)

CH4 ปล่อยมากตอนน้ำท่วมและลดลงมากตอนแห้ง ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ AWD ช่วยลดการปล่อยมีเทน โมเดลคำนวณ flux ของ CH4 เป็น mg/m2/hr จากปัจจัย 4 ตัว:

CH4_flux (mg/m2/hr) = baseFlux(stage) x waterFactor(phase) x tempFactor x soilFactor

### 5.1.1 baseFlux ตาม Growth Stage

| Stage | % ของฤดูกาล | baseFlux (mg/m2/hr) |
| --- | --- | --- |
| GERMINATION | 0-5% | 2 |
| TILLERING | 5-20% | 15 |
| STEM_ELONGATION | 20-40% | 25 |
| BOOTING | 40-55% | 30 (peak) |
| FLOWERING | 55-65% | 28 |
| GRAIN_FILLING | 65-85% | 18 |
| MATURITY | 85-100% | 8 |
| HARVESTED | >100% | 1 |

ตารางที่ 6: baseFlux ของ CH4 ตามช่วงเจริญเติบโตของข้าว

### 5.1.2 waterFactor ตาม AWD Phase

| Phase | waterFactor | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| FLOODED | 1.0 | สภาพพื้นฐาน (anaerobic) |
| DRAINING | 0.6 | เริ่มลด |
| DRY | 0.15 | ลดมากที่สุด (aerobic) — ประโยชน์หลักของ AWD |
| REFLOODING | 0.7 | กลับมาเพิ่ม |

ตารางที่ 7: waterFactor ของ CH4 ตามระยะ AWD

### 5.1.3 tempFactor และ soilFactor

tempFactor = 1 + (temp - 28) x 0.03   // 28C = baseline, อุณหภูมิสูงขึ้น 1C -> CH4 เพิ่ม 3%

| ดิน | soilFactor | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Clay (เหนียว) | 1.3 | ปล่อย CH4 มากกว่า |
| Loam (ร่วน) | 1.0 | ค่ามาตรฐาน |
| Sandy (ทราย) | 0.7 | ปล่อย CH4 น้อยกว่า |

ตารางที่ 8: soilFactor ของ CH4 ตามชนิดดิน

## 5.2 โมเดล N2O (ไนตรัสออกไซด์)

N2O เพิ่มตอน DRAIN และ REFLOOD เนื่องจากกระบวนการ nitrification-denitrification ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ดินมีความชื้นเปลี่ยนแปลง โมเดลคำนวณดังนี้:

N2O_flux = baseFlux(stage) x phaseFactor x soilFactor

### 5.2.1 baseFlux ของ N2O ตาม Growth Stage

| Stage | baseFlux (mg/m2/hr) |
| --- | --- |
| GERMINATION | 0.3 |
| TILLERING | 1.2 |
| STEM_ELONGATION | 1.5 |
| BOOTING | 1.8 (peak) |
| FLOWERING | 1.5 |
| GRAIN_FILLING | 1.0 |
| MATURITY | 0.5 |
| HARVESTED | 0.1 |

ตารางที่ 9: baseFlux ของ N2O ตามช่วงเจริญเติบโต

### 5.2.2 phaseFactor — N2O Spike!

| Phase | phaseFactor | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| FLOODED | 0.5 | ต่ำ (anaerobic) |
| DRAINING | 2.5 | spike! (nitrification) |
| DRY | 1.2 | กลาง |
| REFLOODING | 2.8 | spike สูงสุด! (denitrification) |

ตารางที่ 10: phaseFactor ของ N2O แสดง spike ในช่วง DRAIN/REFLOOD

## 5.3 โมเดล CO2 (Soil Respiration)

CO2 จากการหายใจของจุลินทรีย์ในดิน คำนวณด้วย Q10 model:

CO2_flux = baseFlux(stage) x exp(0.05 x (temp - 25)) x moistureFactor

moistureFactor: 1.2 (>60% moisture), 1.0 (30-60%), 0.7 (<30%)

# 6. การคำนวณเครดิตคาร์บอน (Carbon Credit Calculation)

## 6.1 Step 1: แปลง Flux -> kg/ha รายชั่วโมง

ch4KgPerHaThisHour = ch4Flux x 0.24 / 24    // mg/m2/hr -> kg/ha for 1 hr
n2oKgPerHaThisHour = n2oFlux x 0.24 / 24

## 6.2 Step 2: คูณด้วยพื้นที่ -> kg รวมต่อชั่วโมง

ch4KgThisHour = ch4KgPerHaThisHour x areaHa
n2oKgThisHour = n2oKgPerHaThisHour x areaHa

## 6.3 Step 3: สะสม -> kg รวมตลอดฤดูกาล

field.totalCH4kg += ch4KgThisHour
field.totalN2Okg += n2oKgThisHour

## 6.4 Step 4: แปลง -> tCO2e (หน่วยเครดิต T-VER)

field.totalCH4tCO2e = totalCH4kg x GWP_CH4 / 1000   // x 28 / 1000
field.totalN2OtCO2e = totalN2Okg x GWP_N2O / 1000   // x 265 / 1000

## 6.5 Step 5: คำนวณ Net GHG (รวม CO2 offset)

30% ของ CO2 จาก soil respiration ถูกดูดซับโดยพืช (offset) จึงต้องหักออกจาก net emission:

co2KgThisHour = co2Flux x areaM2 / 1e6
field.totalNettCO2e = totalCH4tCO2e + totalN2OtCO2e - (co2KgThisHour / 1000 x 0.3)

## 6.6 Step 6: Baseline (ถ้าปลูกแบบท่วมตลอด)

baselineEF = waterSource.includes("ชลประทาน") ? 1.30 :   // นาชลประทาน
             waterSource.includes("ฝนเท่านั้น") ? 0.70 :   // นาแล้ง
             1.00;                                            // นาน้ำฝน

      
baselineCH4KgPerDay = baselineEF x areaHa
baselineCH4KgThisHour = baselineCH4KgPerDay / 24
field.baselineEmissiontCO2e += baselineCH4KgThisHour x KG_CH4_TO_TCO2E

## 6.7 Step 7: Emission Reduction = Carbon Credit

field.emissionReductiontCO2e = Math.max(0,
  field.baselineEmissiontCO2e - field.totalNettCO2e
)

นี่คือ "เครดิตคาร์บอน" ที่ขายได้ = ก๊าซที่ลดได้เมื่อเทียบกับการปลูกแบบท่วมตลอด

# 7. โมเดลสิ่งแวดล้อม (Environmental Models)

## 7.1 อุณหภูมิ (Temperature)

อุณหภูมิตามช่วงเวลาในรอบ 24 ชั่วโมง ใช้ sin curve:

temp = avgTemp + amplitude x sin(((hour - 5) / 24) x 2pi - pi/2) + noise
// Peak ที่ 14:00, ต่ำสุดที่ 05:00
// Amplitude = (max - min) / 2

## 7.2 ฝนตก (Rainfall)

ฝนตกเฉพาะช่วง 12:00-18:00 ของวัน ปริมาณขึ้นกับช่วงฤดูกาล:

| ช่วง DAP | โอกาสฝนตก | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 0-30 (ต้นฤดู) | 15% | ฝนเริ่มตก |
| 30-80 (กลางฤดู) | 40% | ฝนชุก |
| 80+ (ปลายฤดู) | 20% | ฝนลดลง |

ตารางที่ 11: โอกาสฝนตกตามช่วงวันหลังปลูก (DAP)

ปริมาณฝน: 0.5-8 mm/hr คูณด้วย rainFactor = annualRainfallMm / 1400

## 7.3 ระดับน้ำ (Water Level Update)

// น้ำเข้า: ฝน
inflowMm = rainfall

      
// น้ำออก: ระเหย (ET) + ซึม (percolation)
dayETmm = 3 + (temp - 25) x 0.15       // mm/day
percMmPerDay = Sandy ? 8 : Clay ? 1.5 : 3.5

      
// ชลประทาน: เติมน้ำตอน 7:00 น. เมื่อ FLOODED/REFLOODING
if (waterSource includes "ชลประทาน" && phase in [FLOODED, REFLOODING] && hour === 7)
  irrigationCm = 0.5

      
waterLevelCm += (inflowMm - outflowMm) / 10 + irrigationCm

## 7.4 ผลผลิตข้าว (Yield Estimation)

maxKgPerHa = KDML ? 3500 : RD43 ? 4200 : 4500
growthFactor = 1 / (1 + exp(-10 x (p - 0.5)))   // S-curve logistic
awdPenalty = 0.97                                  // AWD ลด 3%
droughtFactor = rainfed ? 0.75 : rainfed+backup ? 0.88 : 1.0

      
yieldKgPerHa = maxKgPerHa x growthFactor x awdPenalty x droughtFactor

# 8. ข้อมูลอ้างอิงเชิงเทคนิค

## 8.1 ค่าพารามิเตอร์ที่อ้างอิง

| พารามิเตอร์ | ค่า | ที่มา |
| --- | --- | --- |
| GWP CH4 (100-yr) | 28 | IPCC AR5 / TGO 2566 |
| GWP N2O (100-yr) | 265 | IPCC AR5 / TGO 2566 |
| EF CF Irrigated | 1.30 kg CH4/ha/day | T-VER-P-AG-001 (นาชลประทานไทย) |
| EF CF Rainfed | 1.00 kg CH4/ha/day | T-VER-P-AG-001 (นาน้ำฝนไทย) |
| EF CF Dry | 0.70 kg CH4/ha/day | T-VER-P-AG-001 (นาแล้งไทย) |
| AWD CH4 reduction | ~40-70% | ขึ้นกับจำนวน cycles |
| Root:Shoot ratio | 0.24 (evergreen) | IPCC Table 4.4 |

ตารางที่ 12: ค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคและที่มา

## 8.2 ข้อมูลพันธุ์ข้าวไทย

| พันธุ์ข้าว | ผลผลิตสูงสุด (kg/ha) | ฤดูกาล (วัน) | เหมาะกับ |
| --- | --- | --- | --- |
| KDML105 (หอมมะลิ) | 3,500 | 120 | นาชลประทาน |
| PTT1 (ปทุมธานี 1) | 4,500 | 105 | นาน้ำฝน |
| RD43 (กข 43) | 4,200 | 95 | นาแล้ง/ฝนตก |

ตารางที่ 13: ข้อมูลพันธุ์ข้าวไทยที่ใช้ในโมเดล

# 9. การบันทึกข้อมูล (Data Recording)

## 9.1 MQTT Topics

ข้อมูลทุก reading ถูกส่งไปยัง MQTT broker ที่ 35.213.186.240:1883 ผ่าน 3 topics:

| Topic | คำอธิบาย | QoS |
| --- | --- | --- |
| awd/readings | ทุก reading (batch topic) | 0 |
| awd/status | สถานะ simulation (retain) | 0 |
| awd/field/<fieldId> | แยกตามแปลง (เช่น awd/field/awd-korat) | 0 |

ตารางที่ 14: MQTT topics สำหรับการส่งข้อมูล AWD

## 9.2 CSV Audit Trail (38 คอลัมน์)

ไฟล์: mini-services/awd-simulator/data/awd-readings.csv

- ขนาดปัจจุบัน: 3.4 MB (3,525,225 bytes)

- ข้อมูลสภาพแวดล้อม: temp, humidity, rainfall, soil moisture, pH

- ค่า flux ทั้ง 3 ก๊าซ: CH4, N2O, CO2 (mg/m2/hr และ kg/ha/day)

- ค่าสะสม: cumulative kg และ tCO2e

- baseline และ emission reduction

- edgeNodeId, integrityHash (SHA-256), signature (HMAC-SHA256) — ตรวจสอบความถูกต้อง

- tverMethodology = T-VER-P-AG-001

## 9.3 Edge Authentication

ทุก reading ถูก sign ด้วย edge device token ที่ได้จาก IoT Gateway เพื่อให้ downstream consumers สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความไม่ถูกแก้ไขของข้อมูลได้:

{
  edgeNodeId: "EDGE-AWD-001",
  integrityHash: "SHA-256(reading JSON)",     // ตรวจจับการแก้ไข
  signature: "HMAC-SHA256(token, hash)",      // ยืนยันตัวตน edge device
  signatureAlgorithm: "HMAC-SHA256",
  hashAlgorithm: "SHA-256",
  tokenExpiresAt: "2026-07-12T13:15:00.000Z"
}

# 10. ตัวอย่างการคำนวณจริง

สถานการณ์: นครราชสีมา วันที่ 30 (TILLERING), FLOODED, 14:00 น.

## 10.1 Input

stage = TILLERING, awdPhase = FLOODED
temp = 34C, soilType = Sandy Loam
areaHa = 48

## 10.2 การคำนวณทีละขั้น

### Step 1: CH4 flux

baseFlux = 15 (TILLERING)
waterFactor = 1.0 (FLOODED)
tempFactor = 1 + (34-28) x 0.03 = 1.18
soilFactor = 1.0 (Sandy Loam)
ch4Flux = 15 x 1.0 x 1.18 x 1.0 = 17.7 mg/m2/hr

### Step 2: kg/ha for 1 hour

ch4KgPerHaThisHour = 17.7 x 0.24 / 24 = 0.177 kg/ha

### Step 3: Total kg this hour (48 ha)

ch4KgThisHour = 0.177 x 48 = 8.50 kg CH4

### Step 4: tCO2e

ch4tCO2e = 8.50 x 28 / 1000 = 0.238 tCO2e

### Step 5: Baseline (continuous flooding)

baselineCH4KgThisHour = (1.30 x 48) / 24 = 2.6 kg CH4
baselineCO2e = 2.6 x 28 / 1000 = 0.0728 tCO2e

### Step 6: Emission reduction

emission reduction = baseline - project = 0.0728 - 0.0238 = 0.0490 tCO2e/hour
approx 0.049 x 24 = 1.18 tCO2e/day reduction

ตลอดฤดูกาล 120 วัน: ประมาณ 140 tCO2e ลดได้ต่อแปลง 48 ha

# 11. สรุป

โมเดล AWD Carbon Credit Assessment ของแพลตฟอร์ม dMRV มีจุดเด่นดังนี้:

- ใช้มาตรฐาน T-VER-P-AG-001 ของ TGO ประเทศไทย (ไม่ใช่ IPCC สากล)

- คำนวณ 3 ก๊าซ — CH4 (หลัก), N2O (trade-off), CO2 (offset)

- Baseline = Continuous Flooding เปรียบเทียบกับ AWD เพื่อหา emission reduction

- GWP IPCC AR5 (CH4=28, N2O=265) ตามประกาศ TGO 2566

- จำลอง 3 สภาพแวดล้อมไทยจริง — ชลประทาน, น้ำฝน, แล้ง

- 4 AWD Phases สลับท่วม-แห้ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด

- Edge Authentication + SHA-256/HMAC-SHA256 ป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล

- CSV Audit Trail 38 คอลัมน์ สำหรับ VVB ตรวจสอบ

- MQTT Publishing ไปยัง broker ภายนอกเพื่อ real-time monitoring

โมเดลนี้เป็นระบบจำลองที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร การจัดการน้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรับรองเครดิตคาร์บอน และความปลอดภัยของข้อมูล IoT ทำให้เหมาะสำหรับใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ dMRV สำหรับโครงการ AWD จริงในประเทศไทย